# ANEXOIII.1 – EMISSÕES POLUENTES ATMOSFÉRICOS

Tabela A.I 1 – Volumes de tráfego médio diário mensal (TMDM) para os troços da A2, A5 e IP7

| Via tráfego | TMDM (2019) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 – A2 | 129.988 | 134.800 | 138.324 | 135.896 | 146.212 | 143.386 | 153.255 | 148.666 | 148.194 | 140.492 | 134.224 | 134.094 |
| 2 – A5 | 131.847 | 136.369 | 135.164 | 130.949 | 141.889 | 132.848 | 139.317 | 121.766 | 139.023 | 141.125 | 135.344 | 133.056 |
| 3 – A5 | 131.014 | 135.739 | 134.618 | 130.552 | 141.424 | 132.625 | 139.307 | 121.392 | 138.248 | 140.852 | 134.791 | 132.575 |
| 4 – A5 | 87.447 | 91.251 | 89.921 | 86.469 | 95.140 | 86.805 | 91.619 | 76.129 | 91.590 | 94.049 | 89.402 | 87.637 |
| 5 – IP7 | 67.363 | 70.637 | 70.005 | 70.189 | 75.208 | 74.766 | 77.036 | 75.593 | 74.683 | 74.706 | 70.830 | 69.212 |

Tabela A.I 2 – Volumes de tráfego médio diário (TMD) para os troços da A36/IC17

| Via tráfego | TMD |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ligeiros | Pesados |
| 6 – A36/IC17 | 33.262 | 745 |
| 7 – A36/IC17 | 44.060 | 987 |
| 8 – A36/IC17 | 90.314 | 2.023 |
| 9 – A36/IC17 | 97.447 | 2.182 |

Tabela A.I 3 – Volumes de tráfego médio horário (TMH) para as vias municipais

| Via tráfego | TMH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ligeiros |  |  | Pesados |  |  |
|  | Diurno (07h00-20h00) | Entardecer (20h00-23h00) | Noturno (23h00-07h00) | Diurno (07h00-20h00) | Entardecer (20h00-23h00) | Noturno (23h00-07h00) |
| 10 – Avenida D. Vasco da Gama | 1319 | 960 | 245 | 41 | 30 | 5 |
| 11 – Avenida da Brasília | 1039 | 759 | 193 | 32 | 21 | 3 |
| 12 – Avenida da Índia | 2122 | 1610 | 420 | 53 | 30 | 2 |
| 13 – Avenida das Descobertas | 1334 | 971 | 248 | 41 | 30 | 5 |
| 14 – Avenida de Ceuta | 1212 | 807 | 315 | 37 | 16 | 0 |
| 15 – Avenida do Restelo | 1200 | 873 | 220 | 72 | 44 | 7 |
| 16 – Avenida Ilha da Madeira | 305 | 225 | 58 | 16 | 9 | 1 |
| 17 – Calçada da Boa Horas | 513 | 379 | 98 | 37 | 21 | 3 |
| 18 – Calçada da Tapada | 753 | 548 | 140 | 17 | 12 | 2 |
| 19 – Calçada do Galvão | 563 | 414 | 106 | 36 | 22 | 4 |
| 20 – Estrada de Caselas | 384 | 280 | 72 | 16 | 11 | 72 |
| 21 – Estada de Queluz | 619 | 455 | 118 | 44 | 27 | 4 |
| 22 – Estrada do Penedo | 816 | 594 | 150 | 57 | 36 | 6 |
| 23 – Estrada dos Marcos | 816 | 594 | 150 | 57 | 36 | 6 |
| 24 – Rua 1º de Maio | 660 | 480 | 121 | 13 | 10 | 1 |
| 25 – Rua Alexandre de Sá Pinto | 256 | 186 | 47 | 15 | 9 | 1 |
| 26 – Rua da Junqueira | 1072 | 792 | 205 | 90 | 53 | 8 |
| 27 – Rua de Alcântara | 660 | 480 | 121 | 152 | 91 | 13 |
| 28 – Rua do Cruzeiro | 244 | 178 | 45 | 7 | 5 | 1 |
| 29 – Rua dos Jerónimos | 897 | 660 | 169 | 51 | 30 | 5 |
| 30 – Rua João de Oliveira Minguens | 1040 | 792 | 297 | 52 | 32 | 6 |

Figura A.I 1 – Estimativa de TMH para as vias com abrangência pelo estudo de tráfego elaborado no âmbito do projeto, para a situação de referência (2022), para o período diurno (Fonte: ENGIMIND (2022))

Figura A.I 2 – Estimativa de TMH para as vias com abrangência pelo estudo de tráfego elaborado no âmbito do projeto, para a situação de referência (2022), para o período entardecer (Fonte: ENGIMIND (2022))

Figura A.I 3 – Estimativa de TMH para as vias com abrangência pelo estudo de tráfego elaborado no âmbito do projeto, para a situação de referência (2022), para o período noturno (Fonte: ENGIMIND (2022))

Figura A.I 4 – Estimativa de TMH para as vias com abrangência pelo estudo de tráfego elaborado no âmbito do projeto, para a situação de futura (2035), para o período diurno (Fonte: ENGIMIND (2022))

+

Figura A.I 5 – Estimativa de TMH para as vias com abrangência pelo estudo de tráfego elaborado no âmbito do projeto, para a situação de futura (2035), para o período entardecer (Fonte: ENGIMIND (2022))

Figura A.I 6 – Estimativa de TMH para as vias com abrangência pelo estudo de tráfego elaborado no âmbito do projeto, para a situação de futura (2035), para o período noturno (Fonte: ENGIMIND (2022))

Tabela A.I 4 – Emissões poluentes atmosféricos (NO2, CO, PM10 e PM2,5) das vias existentes no domínio em estudo, para a situação de referência

| Via tráfego | Emissões atmosféricas totais (ton∙ano-1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | CO | PM10/PM2,5 |
| 1 – A2 | 141,7 | 221,5 | 9,7 |
| 2 – A5 | 57,4 | 81,3 | 3,6 |
| 3 – A5 | 50,1 | 71,0 | 3,1 |
| 4 – A5 | 29,3 | 43,6 | 1,9 |
| 5 – IP7 | 11,2 | 17,3 | 7,6x10-1 |
| 6 – A36/IC17 | 3,8 | 5,6 | 2,5x10-1 |
| 7 – A36/IC17 | 11,6 | 17,9 | 7,9x10-1 |
| 8 – A36/IC17 | 22,6 | 34,4 | 1,5 |
| 9 – A36/IC17 | 15,0 | 22,8 | 1,0 |
| 10 – Avenida D. Vasco da Gama | 3,3 | 3,1 | 2,4x10-1 |
| 11 – Avenida da Brasília | 18,4 | 17,8 | 1,4 |
| 12 – Avenida da Índia | 35,4 | 36,0 | 2,7 |
| 13 – Avenida das Descobertas | 9,6 | 9,3 | 7,2x10-1 |
| 14 – Avenida de Ceuta | 8,7 | 8,6 | 6,6x10-1 |
| 15 – Avenida do Restelo | 6,1 | 5,0 | 4,2x10-1 |
| 16 – Avenida Ilha da Madeira | 9,4x10-1 | 7,2x10-1 | 5,7x10-2 |
| 17 – Calçada da Boa Horas | 2,1 | 1,4 | 1,2x10-1 |
| 18 – Calçada da Tapada | 2,0 | 2,1 | 1,6x10-1 |
| 19 – Calçada do Galvão | 4,1 | 2,9 | 2,4x10-1 |
| 20 – Estada de Caselas | 1,6 | 1,0 | 9,3x10-2 |
| 21 – Estada de Queluz | 2,9 | 2,1 | 1,8x10-1 |
| 22 – Estrada do Penedo | 4,8 | 3,8 | 3,2x10-1 |
| 23 – Estrada dos Marcos | 1,1 | 7,2x10-1 | 6,0x10-2 |
| 24 – Rua 1º de Maio | 1,2 | 1,3 | 9,4x10-2 |
| 25 – Rua Alexandre de Sá Pinto | 5,6x10-1 | 4,6x10-1 | 3,8x10-2 |
| 26 – Rua da Junqueira | 8,6 | 6,4 | 5,5x10-1 |
| 27 – Rua de Alcântara | 1,9 | 9,8x10-1 | 1,0x10-1 |
| 28 – Rua do Cruzeiro | 7,2x10-1 | 6,8x10-1 | 5,2x10-2 |
| 29 – Rua dos Jerónimos | 3,4 | 2,5 | 2,1x10-1 |
| 30 – Rua João de Oliveira Minguens | 2,3 | 2,0 | 1,6x10-1 |
| TOTAL (vias sem afetação projeto) | 462,4 | 624,4 | 31,2 |
| TOTAL (vias com afetação projeto) | 2,1 | 2,0 | 1,5x10-1 |
| TOTAL | 464,5 | 626,4 | 31,4 |

Tabela A.I 5 – Emissões poluentes atmosféricos (NO2, CO, PM10 e PM2,5) das vias existentes no domínio em estudo, para a situação futura

| Via tráfego | Emissões atmosféricas totais (ton∙ano-1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | CO | PM10/PM2,5 |
| 1 – A2 | 103,3 | 162,9 | 3,4 |
| 2 – A5 | 40,9 | 59,5 | 1,2 |
| 3 – A5 | 35,7 | 52,0 | 1,1 |
| 4 – A5 | 21,2 | 31,9 | 6,6x10-1 |
| 5 – IP7 | 8,3 | 12,8 | 2,6x10-1 |
| 6 – A36/IC17 | 2,8 | 4,1 | 8,4x10-2 |
| 7 – A36/IC17 | 8,5 | 13,1 | 2,7x10-1 |
| 8 – A36/IC17 | 16,9 | 25,3 | 5,2x10-1 |
| 9 – A36/IC17 | 11,2 | 16,8 | 3,5x10-1 |
| 10 – Avenida D. Vasco da Gama | 2,5 | 2,4 | 1,6x10-1 |
| 11 – Avenida da Brasília | 15,4 | 13,8 | 9,0x10-1 |
| 12 – Avenida da Índia | 29,6 | 27,6 | 1,8 |
| 13 – Avenida das Descobertas | 7,7 | 7,2 | 4,7x10-1 |
| 14 – Avenida de Ceuta | 6,9 | 6,7 | 4,3x10-1 |
| 15 – Avenida do Restelo | 4,8 | 4,1 | 2,9x10-1 |
| 16 – Avenida Ilha da Madeira | 6,6x10-1 | 5,6x10-1 | 4,0x10-2 |
| 17 – Calçada da Boa Horas | 1,4 | 1,1 | 8,4x10-2 |
| 18 – Calçada da Tapada | 1,6 | 1,6 | 1,0x10-1 |
| 19 – Calçada do Galvão | 2,8 | 2,3 | 1,7x10-1 |
| 20 – Estada de Caselas | 1,2 | 8,9x10-1 | 7,2x10-2 |
| 21 – Estada de Queluz | 2,1 | 1,8 | 1,3x10-1 |
| 22 – Estrada do Penedo | 4,1 | 3,1 | 2,2x10-1 |
| 23 – Estrada dos Marcos | 7,2x10-1 | 5,8x10-1 | 4,3x10-2 |
| 24 – Rua 1º de Maio | 1,0 | 9,5x10-1 | 6,0x10-2 |
| 25 – Rua Alexandre de Sá Pinto | 4,4x10-1 | 3,8x10-1 | 2,7x10-2 |
| 26 – Rua da Junqueira | 7,4 | 5,3 | 4,0x10-1 |
| 27 – Rua de Alcântara | 1,7 | 9,1x10-1 | 8,3x10-2 |
| 28 – Rua do Cruzeiro | 5,5x10-1 | 5,3x10-1 | 3,4x10-2 |
| 29 – Rua dos Jerónimos | 2,4 | 2,0 | 1,4x10-1 |
| 30 – Rua João de Oliveira Minguens | 1,9 | 1,6 | 1,1x10-1 |
| TOTAL (vias sem afetação projeto) | 345,8 | 463,9 | 13,5 |
| TOTAL (vias com afetação projeto) | 1,8 | 1,8 | 1,1x10-1 |
| TOTAL | 347,7 | 465,7 | 13,6 |

# ANEXO III.2 – DESCRIÇÃO DOS MODELOS UTILIZADOS

MODELO DE DISPERSÃO – AERMOD

O AERMOD é um modelo de dispersão avançado que incorpora tratamentos atuais da teoria da camada limite planetária, conhecimentos de turbulência, dispersão e interações com a superfície.

O AERMOD é um modelo de dispersão de estado estacionário. Na camada limite estável, assume-se que a distribuição das concentrações é gaussiana, quer na vertical quer na horizontal. Na camada de limite convectiva, assume-se que a distribuição horizontal é gaussiana, mas a distribuição vertical é descrita com uma função de probabilidade de densidade bi-gaussiana.

O AERMOD foi concebido para tratar fontes à superfície e elevadas, em topografia simples e complexa. Tal como o modelo ISCST3, o AERMOD tem possibilidade de tratamento de fontes múltiplas (pontuais, em área ou em volume), apresentando relativamente a este último modelo as seguintes vantagens, entre outras:

- Entra em linha de conta com a temperatura e vento acima da fonte emissora, em condições estáveis, e com updrafts e downdrafts convectivos em condições instáveis;

- Relativamente aos dados de entrada meteorológicos, pode adaptar níveis múltiplos de dados a várias altitudes da fonte emissora e do penacho, para além de criar perfis verticais de vento, temperatura e turbulência;

- Utiliza tratamentos gaussianos na dispersão vertical e horizontal do penacho em condições estáveis e uma função não gaussiana de probabilidade de densidade na dispersão vertical em condições instáveis;

- Na formulação da altura da camada de mistura inclui uma componente mecânica e, ao utilizar dados de entrada horários, fornece uma sequência mais realista das alterações diurnas da camada de mistura;

- O AERMOD fornece flexibilidade na seleção das características da superfície do domínio em estudo;

- Nos efeitos de downwash de estruturas próximas, o AERMOD beneficia da tecnologia avançada fornecida pelos algoritmos do modelo PRIME.

O AERMOD é um sistema de modelos constituído por três módulos: (i) AERMOD (air dispersion model), (ii) AERMET (meteorological data preprocessor) e (iii) AERMAP (terrain preprocessor).

O AERMET é o sistema de pré processamento de dados meteorológicos do AERMOD, cujo objetivo consiste na utilização de parâmetros meteorológicos, representativos do domínio em estudo, para calcular parâmetros da camada limite utilizados para estimar perfis verticais de vento, turbulência e temperatura. O AERMET baseia-se num modelo de pré processamento já regulado pela USEPA, o MPRM (Meteorological Processor for Regulatory Models) e processa os dados meteorológicos de entrada no modelo em três fases. Numa primeira fase o programa efetua várias verificações de qualidade dos dados.

Numa segunda fase os dados disponíveis são agrupados em períodos de 24 horas e armazenados num único ficheiro. Numa terceira fase o programa lê os dados provenientes da segunda fase e estima os parâmetros necessários como dados de entrada no AERMOD. Nesta fase são criados dois ficheiros para o AERMOD: 1) um ficheiro para as estimativas horárias da camada limite; 2) um ficheiro de perfis verticais de velocidade e direção do vento, temperatura e desvio padrão das componentes, horizontal e vertical do vento.

O AERMAP é um pré processador da superfície concebido para simplificar e estandardizar os dados de entrada no AERMOD. Os dados de entrada incluem dados de elevação dos recetores. Os outputs incluem, para cada recetor, localização e escalas de altitude, utilizados para o cálculo dos fluxos de ar.

Este modelo tem sido utilizado pela USEPA como modelo regulatório (recomendado), estando largamente testado e validado.

MODELO MESOMETEOROLÓGICO - TAPM

Para a modelação da dispersão da pluma, tendo em conta os obstáculos próximos, e para a determinação da estrutura vertical da atmosfera propõe-se a utilização do modelo TAPM – The Air Pollution Model: Trata-se de um modelo desenvolvido pela Csiro, Atmospheric Research, que inclui um módulo meteorológico e um módulo de dispersão de poluentes, incluindo a formação de poluentes secundários e produção de ozono. Este modelo possui a vantagem de ser aplicável a situações complexas de topografia e campo de ventos, bem como apresentar a possibilidade de simulações de longo termo – um ano – com as vantagens da possibilidade de comparação dos resultados com a legislação aplicável.

O TAPM consiste no acoplamento de um modelo de prognóstico meteorológico e de um modelo de dispersão da concentração de poluentes atmosféricos. O modelo integra fluxos importantes para a escala local de poluição de ar, tal como brisas do mar e fluxos induzidos pelo terreno, tendo em conta um fundo de grande escala de meteorologia fornecida por análises sinópticas.

O módulo meteorológico de mesoscala utiliza como dados de entrada o forçamento sinóptico fornecido pelo “European Centre for Medium-Range Weather Forecasts”, e dados de topografia e uso do solo. A componente meteorológica do TAPM é um modelo tridimensional, não-hidrostático. O modelo resolve a equação da conservação da quantidade de movimento para as componentes horizontais do vento, a equação da continuidade de um fluido incompressível para a componente vertical e equações escalares para a temperatura potencial e humidade específica.

A componente de dispersão de poluentes do TAPM utiliza a formulação Euleriana tridimensional desenvolvida para a simulação dos processos físico-químicos associados à produção, transporte, dispersão e deposição de poluentes atmosféricos reativos e não reativos. O modelo considera reações para várias espécies, entre as quais se salientam os óxidos de azoto (NO e NO2) e ozono (O3).

# ANEXO III.3 – CONDIÇÕES PARA INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO DE DISPERSÃO

Da aplicação do AERMOD resultam ficheiros de valores de concentração dos diferentes poluentes em análise, estimados tendo em conta as emissões inseridas das fontes pontuais consideradas no estudo e as condições meteorológicas e topográficas locais. As concentrações são apresentadas para a malha de recetores considerada no estudo. Por “recetores” entendem-se pontos representativos de áreas unitárias, que constituem a grelha que cobre o domínio de estudo.

A partir dos valores estimados são efetuados mapas de distribuição de valores de concentração.

Os mapas de distribuição de longo termo (média anual) referem-se aos valores médios estimados para cada área, para o ano em análise.

Os mapas de distribuição de curto termo (médias horárias e diárias) referem-se ao valor máximo estimado no ano em estudo para o recetor (área) em análise. O mapa apresentado neste caso é representativo de uma compilação de vários períodos temporais nos quais se registaram valores elevados em determinado local. Trata-se, desta forma, de um cenário máximo criado apenas para avaliação dos máximos registados em cada área.

A distribuição dos valores nestes mapas pode ser referente a períodos temporais distintos, durante os quais, em determinadas áreas (ou recetores), e com determinadas condições meteorológicas, ocorreram os valores máximos (horários e diários). A análise efetuada nesta base de trabalho tem sempre de ter este facto em consideração, não podendo esta forma de apresentação ser diretamente comparável a valores limite ou de referência. Apesar disso, sempre que possível, nas escalas gráficas dos mapas de distribuição dos valores máximos são inseridos os valores limite da legislação de forma a integrar os valores estimados face aos valores de referência.

Os mapas exprimem, para cada um dos recetores (pontos considerados representativos de áreas), a concentração máxima estimada pelo modelo independentemente do dia ou da hora do ano em estudo. No fundo, esta é uma perspetiva virtual onde se condensam todas as piores situações, recetor a recetor, numa imagem única, resultando numa espécie de “fotografia” dos piores casos, ponto a ponto, como se tivessem ocorrido todos em simultâneo.

No caso de poluição atmosférica, o pior cenário poderá ser a conjunção de um período (horário ou diário) ou vários períodos onde simultaneamente teriam ocorridos valores elevados de vários poluentes. Esta análise é de elevada complexidade, dada a infinidade de variáveis em jogo, pelo que está convencionada a apresentação gráfica dos valores máximos, em períodos temporais distintos, tal como é efetuado neste estudo.

A comparação entre as concentrações máximas estimadas pelo modelo de simulação e os valores de referência ou legalmente aplicáveis é efetuada em forma de tabela a seguir aos mapas de distribuição de valores. Chama-se a atenção para o facto de os valores presentes nestas tabelas corresponderem aos valores máximos estimados (VE) para cada poluente em análise, dentro do universo de todos os recetores (áreas) e para as 8784 horas simuladas (ano completo).

A comparação é efetuada também através da aplicação de um fator de segurança (designado por F2) atribuído aos resultados dos modelos Gaussianos, como o utilizado neste estudo. Por aplicação deste fator entende-se que os valores reais, estatisticamente, poderão ser metade ou o dobro dos valores estimados numericamente pelo modelo.

Ao comparar os resultados das simulações com a legislação portuguesa é possível verificar se, em algum recetor (área), se prevê que haja ultrapassagem do limite legal para a qualidade do ar.