# Descrição Geral da Instalação

No fluxograma abaixo, é apresentado o diagrama geral do processo produtivo, bem como a sua interação com processos auxiliares.

| Entradas | Área Produtiva | Etapa | Descrição | Saídas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wafer - Tape - DIWater -Energia elétrica | WaferPrep | - Lam_Wafer - Grind_Wafer - Mount_Wafer - Dicer_Wafer | consiste na preparação das wafers, com recurso a processos mecânicos de corte e desbaste das wafers | - Wafer - Resíduos das tapes - Wastewater reciclável (ETAR) - Wastewater não reciclável (ETAR) |
| - Wafer - Energia elétrica - Metal carrier - Tape - N2 - Mold compound - DIWater - WaferRecon | WaferRecon | - PickPlace - Foil Anneal - MoldWafer - Debonder - WaferRound | o processo de reconstituição de wafer serve para reconstruir uma nova wafer a partir dos chips individuais das wafers de silício num substrato metálico de suporte temporário para posterior moldagem com uma resina epóxi | - WaferRecon - Resíduos das tapes - Exaustão Geral (FF7) - Resíduos mold compound - Metal carrier (reutilizados) - Wastewater reciclável (ETAR) |
| - Energia Elétrica - Wafer - Targets metálicos Ti, Cu, TiW - Gases: CF4, O2, H2N2, Ar, N2, He | RDL | RDL Dry | Operação para retirar qualquer tipo de humidade resultante das operações anteriores Limpeza superficial da wafer através de plasma Solidificação da película fotossensível, através de uma cura. | - Wafer - Exaustão geral (FF7) |
| - Energia Elétrica - Wafer - Fotoresist: AZ P4620, AZ4562 - AZ EBR Solvent - Dielétrico (PI NP1306) -Ciclopentanona |  | RDL Litho Coater | Cobrir toda a wafer com película fotossensível | - Wafer - Exaustão solventes (FF6) - Resíduos líquidos solventes |
| - Energia Elétrica - Wafer |  | RDL Litho Exposer | Desenho das estruturas de funcionamento do “package”, por exposição a UV. | - Wafer - Exaustão geral (FF7) |
| - Energia Elétrica - Wafer - DIWater - Developers: Ciclopentanona, TMAH - AZ EBR Solvent |  | RDL Litho Developer | Remover da wafer, toda a película desenhada que foi exposta a UV. | - Wafer - Exaustão solventes (FF6) - Resíduos líquidos solventes - Efluentes líquidos geral (ETAR) |
| - Energia Elétrica - Wafer - DIWater - H2SO4 - Banhos Ouro, Cu - cobre, Ni - níquel, SnAg - estanho-prata |  | RDL Wet Plating | Eletrodeposição das pistas de cobre, níquel e ouro, nas linhas anteriormente desenhadas. Eletrodeposição dos bumps de níquel e estanho-prata nas vias anteriormente desenhadas. | - Wafer - Exaustão geral (FF7) - Efluentes líquidos geral (ETAR) |
| - Energia Elétrica - Wafer - AZ 100 remover - HF - H2SO4, Peroxidissulfato de Sódio - Ácido acético - H2O2 - Acido Fosfórico |  | RDL WetEtch | Remover película fotossensível, cobre, titânio e titânio-tungsténio exceto as pistas de cobre, níquel e ouro ou vias de níquel e estanho-prata depositadas no processo anterior. Limpeza da wafer para remoção do óxido de cobre. | - Wafer - Exaustão solventes (FF6) - Resíduos líquidos solventes - Exaustão geral (FF7) - Efluentes líquidos geral |
| - Energia Elétrica - Wafer - DIWater - CO2 - Banho Ni – níquel - Banho Cu – Cobre - Banho Sn – Estanho - Banho SnAg - Estanho-Prata - H2O2, Melstrip, HF, Ácido Fosfórico, MSA | GF | GF Wet Plating | Lavagem das wafers com DIWater Eletrodeposição da primeira camada de Níquel. Eletrodeposição da primeira camada de Cobre Eletrodeposição da camada de Estanho. Eletrodeposição da liga de Estanho-Prata. | - Wafer - Wastewater não reciclável - Exaustão geral (FF9) |
| - Wafer - THB S-17, IPA - CO2 |  | GF WetEtch | Remoção de toda a pelicula fotossensível. | - Wafer - Exaustão solventes (FF8) |
| - Energia elétrica - Wafer - Gases: CF4, O2, H2N2, Ar, N2, He - Ácido fórmico - Targets metálicos (Ti, TiW, Cu) |  | GF Dry | Remoção da humidade antes da deposição da layer de UBM. Deposição de titânio (ou TiW) e cobre (camada condutora). Limpeza da wafer por plasma. | - Wafer - Exaustão geral (FF9) |
| - Energia elétrica - Wafer - Fotoresits THB-151N - AZ EBR |  | GF Litho - Coater - Developer | Cobrir toda a wafer com película fotossensível. | - Wafer - Resíduos líquidos solventes - Exaustão solventes (FF8) |
| - Energia Elétrica - Wafer - Developer TMAH - DIWater |  | GF Litho - Coater - Developer - Expose | Desenho das estruturas de funcionamento do “package”. Remover da wafer, toda a película desenhada que não foi exposta a UV. | - Wafer - Exaustão geral (FF9) - Wastewater |
| - Wafer - THB S-17, IPA - CO2 |  | GF WetEtch | Remoção de toda a pelicula fotossensível. | - Wafer - Exaustão solventes (FF8) |
| - Energia Elétrica - Wafer - Fluxo - SolderBalls - DIwater - CO2 - Wafer frame - Trays/Reels - Carrier tape | LBS | - PreReflow - SBA Solder Ball Attach - FluxClean - LaserMarkWLB - Dicing - Pick &Pack | Laser refere-se ao processo de marcação a Laser ao nível da wafer para identificação de cada unidade individualmente; Ball Attach consiste na soldagem de bolas de solda em cada unidade nos pads de cada chip; Singulation é o processo de separar wafers individuais de semicondutores em unidades distintas através de corte mecânico com uma lâmina de diamante. | - Wafer - Exaustão geral (FF5) Wastewater não reciclável - Wafer frame - Dies (wafer singularizada) |
| - Energia Elétrica - Wafer | Test | Tester | Nesta área são testados eletricamente (testes paramétricos e funcionais) os componentes eletrónicos das wafers, não estando envolvidos produtos químicos nesta fase do processo | - Wafer |
| - Wafer/Dies - Embalagens - Material embalado | Packing / Shipping | Packing / Shipping | área onde é realizado o embalamento e envio do material para o cliente. | - Material Embalado - Envio para cliente |

Na seguinte tabela, apresentam-se as áreas técnicas de suporte.

| Entradas | Área | Etapa | Descrição | Saídas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Energia Elétrica - Água dos furos - Cloreto de sódio - Bissulfito de sódio - Hidróxido de sódio - Hipoclorito de sódio | Instalação de produção DIWater | - Filtros multimédia - Softeners - Osmose inversa -EDIs (Eletrodesionização) - UV ultravioleta - Polishers | Processo de produção de água ultrapura - DIWater para abastecimento contínuo à área produtiva. | - DIWater |
| - Energia Elétrica - Água Residual não tratada sem químicos - Água Residual não tratada com químicos - Bissulfito de sódio -Ácido clorídrico -Hidróxido de sódio -Policloreto de alumínio | ETAR/ Reciclagem de água | - Linha de Reciclagem - Linha de tratamento de água residual - Tratamento de lamas | - Reciclagem por ultrafiltração em filtros cerâmicos - Tratamento da água residual gerada | - Exaustão ETAR (FF10) - Água Reciclada para o tanque de água bruta - Água Residual tratada para o coletor municipal -Resíduos lamas |
| - Energia Elétrica - Gás Natural / Gasóleo (Emergência) | Caldeiras | Caldeiras | Produção de água quente | - Exaustão Caldeira 1, 2, 3 (FF1, FF2, FF3) |
| - Energia Elétrica - Mefacide / Bromicide - Água dos furos | Torres de Refrigeração | Torres de Refrigeração | Refrigeração de águas do processo | - Purgas das torres (coletor municipal) |
| - Energia Elétrica | Compressores | Compressores | Produção de ar comprimido | - Ar comprimido |
| - Energia Elétrica | Instalação de produção de azoto | Instalação de produção de azoto | Produção de azoto | - Azoto |
| - Gasóleo | Gerador de emergência | Gerador de emergência | Produção de energia elétrica | - Energia elétrica - Exaustão (Fonte Fixa isenta- potência inferior a 1 MW) |
| - Energia Elétrica | Chillers | Chillers | Produção de água fria | - Água fria |